## NEUTRALISATEUR

Применение

Нейтрализация избытка хлора или брома в воде бассейна перед переходом на систему “без хлора” на основе BAQUACIL PHMB (жидкого дезинфектанта без хлора (гидрохлорида политексаметиленбигуанида)/ BAQUACIL SHOCK, BAQUACIL ANTI-ALGUES CONCENTRÉ (концентрата для уничтожения водорослей).

Характеристики

- Кристаллы быстрого растворения без образования осадка

- Очень высокое содержание активных веществ

- Совместим с любым фильтрационным оборудованием

- В растворённом виде совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, применяемыми в бассейне

- Большая скорость действия

- Не пенится при соблюдении рекомендуемой дозировки для бассейнов

- Увеличение срока хранения при условии защиты от влажности при температуре ниже 40ºС.

Инструкция по эксплуатации

Анализ содержания хлора или брома проводится с помощью систем, специально предусмотренных для этого. Могут использоваться полоски, или предпочтительно, анализаторы воды для бассейна или портативные наборы для анализа. С помощью результата, полученного с их помощью и обладая информацией об объёме конкретного бассейна, можно нейтрализовать хлор или бром, содержащиеся в воде, подлежащей обработке.

Обработка хлора:

Необходимо 7 г нейтрализатора BAQUACIL для нейтрализации  мг/л хлора  в 1 куб. м. Расчёт производится следующим образом:

(процентное содержание хлора, подлежащего нейтрализации мг/литр) x (объём бассейна в куб. метр) х 7 = Количество нейтрализатора BAQUACIL в граммах.

Обработка брома:

Необходимо 3 г нейтрализатора BAQUACIL для нейтрализации  мг/л брома  в 1 куб. м. Расчёт производится следующим образом:

(процентное содержание брома, подлежащего нейтрализации мг/литр) x (объём бассейна в куб. метр) х 3 = Количество нейтрализатора BAQUACIL в граммах.

Во всех случаях нейтрализатор BAQUACIL необходимо добавлять непосредственно в бассейн, при запущенном процессе фильтрации  и обязательном отсутствии купающихся. Тем не менее, кристаллы нейтрализатора BAQUACIL обычно растворяют в ведре с тёплой водой и выливают полученный раствор в бассейн, при запущенном процессе фильтрации и обязательном отсутствии купающихся.

Никогда не выливайте нейтрализатор BAQUACIL в места, где хлор содержится в концентрированном состоянии (например: скиммер, плавающий распылитель).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 : в случае слива воды с бассейна, нейтрализация должна быть полной, а не частичной.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 : никогда не используйте нейтрализатор BAQUACIL для нейтрализации хлора в твёрдом состоянии или в виде концентрированного раствора под угрозой риска взрыва.

Состав

Содержит гидратный гипосульфит.

Меры безопасности

Внимание! Этот продукт может представлять угрозу для жизни и окружающей среды; Подробную информацию можно найти в карточке с данными по безопасности (для различных представителей сети распространения) и совете по реализации, а также на упаковке, где указаны возможные риски и меры безопасности.

Arch Water Products France - BP 219 – 37402 Amboise Cédex

Téléphone : 02 47 23 43 00 - Fax : 02 47 23 12 21