Arch Water Products France • BP 219 • 37402 Amboise Cédex

Téléphone : +33 2 47 23 43 00  • Fax : +33 2 47 23 12 21

ИНСТРУКЦИИ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ

ООО Аквамастер  •  Россия   •  119590  Москва

ул. Улофа Пальме 1  • Тел./факс: +7 495 641 24 70

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

SHOCK (ПОРОШОК-ШОК)

GRANULAR (ХЛОР В ГРАНУЛАХ)

STICK 300G (ЦИЛИНДРЫ 300 гр.)

BRIQUETTE 7G (ПАСТИЛКИ ХЛОРА 7 гр).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД В ТАБЛЕТКАХ 20 гр. (ПАСТИЛКИ БЕЗ ХЛОРА)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ АКТИВНОГО КИСЛОРОДА 3 в 1, 200 гр. (BAQUACIL)

ТАБЛЕТКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 20 гр.

МЕДЛЕННЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ 250 гр. (БРИКЕТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 250 гр.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 5 в 1, 250 гр. (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БРИКЕТЫ)

БЫСТРЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ 20 гр.(ПАСТИЛКИ БЫСТРОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА)

ЖИДКИЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ БЕЗ ХЛОРА (РНМВ)

ЖИДКОСТЬ-ШОК БЕЗ ХЛОРА

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

ПОРОШОК рН МИНУС

ПОРОШОК рН ПЛЮС

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА В ГРАНУЛАХ

ЖИДКОСТЬ рН МИНУС

ЖИДКОСТЬ рН ПЛЮС

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

АЛЬГИЦИД

АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

БЫСТРЫЙ ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ

КОАГУЛЯНТ ОБЫЧНОГО ДЕЙСТВИЯ В КАРТРИДЖАХ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗИМНЕЙ КОНСЕРВАЦИИ (ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА)

ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# SHOCK (ПОРОШОК-ШОК)

Коды производителя

H 800 107, H 800 105

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковки по 2 и 5 кг

Свойства

- Порошок растворяется мгновенно.

- Среднее содержание свободного хлора очень высокое – 75%.

- Образование нерастворимых веществ – меньше 4% (дистиллированная вода).

- Гипохлорит – самый концентрированный из имеющихся в продаже.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатора хлора).

- В сравнении с изоциануратами не требует деаэрации воды.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Обработка:

- При зеленой и мутной воде.

- Идеальное средство против хлораминов в общественных бассейнах

- Не вызывает излишней стабилизации воды.

Способ применения

Перед открытием бассейна или при зеленой или мутной воде, предварительно отрегулировать уровень рН между 7.0  и  7.4 и убедиться, что содержание стабилизатора не превышает 75 мг/л; засыпать 1 пробку-дозатор (300 гр.) на 20 куб. м. воды.

При включенной фильтрации hth  Shock (Порошок-шок)  можно вносить прямо в бассейн, рассыпая его по поверхности воды  или помещая в скиммер, если в нем не содержится стабилизированного хлора (hth Медленный хлор в таблетках 250гр., hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20гр., Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth  Shock (Порошок-шок)  из расчета 2 – 2,5 кг на 100 литров воды.  Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг на 100 куб. м. в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно поддерживать содержание активного хлора в пределах от 0,4 до 1,4 мг/л.

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде микроорганизмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00

Факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# GRANULAR (ХЛОР В ГРАНУЛАХ)

Коды производителя

H 800 001 H2, H 800 004 H2, H 800 007 H2, H 800 009 H2

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, неорганический хлор.

Фасовка: упаковки по 2, 5, 25 и 45 кг

Свойства

- Гранулы растворяются быстро.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Образование нерастворимых веществ – меньше 5% (дистиллированная вода).

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

- Обработка семейных бассейнов

- Регулярная обработка общественных бассейнов

- Средство для профилактики излишней стабилизации хлора в воде.

Способ применения

150 гр. на 10 куб. м., предварительно отрегулировать уровень рН в пределах 7.0  –  7.4 и убедиться, что содержание стабилизатора не превышает 75 мг/л.

При включенной фильтрации hth  Granular (Хлор в гранулах)  вносится  в скиммер, если в нем не содержится стабилизированного хлора (hth Медленный хлор в таблетках 250гр., hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20гр., Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 250гр.).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth hth  Granular (Хлор в гранулах)  из расчета  2 – 2,5 кг на 100 литров воды. Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг на 100 куб. м. в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно поддерживать содержание активного хлора в пределах от 0,4 до 1,4 мг/л

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Уровень рН всегда должен быть между 7.0 и 7.4

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Не смешивать со стабилизированным хлором!

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# STICK 300G (ЦИЛИНДРЫ 300 гр.)

Коды производителя

H 800 071, Н 800 043

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковка по 4,5 кг

Свойства

- Цилиндры по 300 гр. в пленочной обертке растворяются медленно.

- Хлор высвобождается более равномерно и медленно,  чем в таких же таблетках без пленочной обертки; процесс сравним с растворением таблеток со стабилизированным хлором.

- Благодаря пластиковой оболочке, исключается прямой контакт с хлором.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применяется при включенном фильтре

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

При регулярной обработке помещать в скиммер(ы) из расчета 1 цилиндр на 20 куб. м. воды, при условии, что скиммер(ы) не содержат стабилизированного хлора. Вслед за этим (примерно каждые 4-5 дней) добавлять цилиндры таким образом, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 2 мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Идеальное содержание стабилизатора – в пределах от 25 до 50 мг/л.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

При регулярной обработке использовать автоматический дозатор, при условии, что в нем нет стабилизированного хлора. Наполнить его цилиндрами из такого расчета, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 0,4 – 1,4  мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…).

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

При любых обстоятельствах следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его в пределах от 7.0 до 7.4.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта цилиндров с виниловой облицовкой (пленка)

- Не смешивать в твердом состоянии хлор без стабилизатора: hth Stick 300G (Цилиндры 300 гр.) (красная этикетка: гипохлорит кальция) со стабилизированным хлором  (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия).

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# BRIQUETTE 7G (ПАСТИЛКИ ХЛОРА 7 гр.)

Коды производителя

H 800 029, H 800 028

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковки по 25 и 45 кг

Свойства

- Пастилки примерно по 7 гр. растворяются быстро.

- Формула содержит устойчивое по отношению к хлору средство от известковых налетов.

- При использовании не образует пыли.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки

Служат заправкой для hth Дозатора Easiflo

Способ применения

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.) помещать в скиммер(ы) из расчета 20 пастилок на 10 куб. м. воды, при условии, что скиммер(ы) не содержат стабилизированного хлора. Вслед за этим (примерно каждые 4-5 дней) добавлять пастилки таким образом, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 2 мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Идеальное содержание стабилизатора – в пределах от 25 до 50 мг/л.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.) предпочтительно вносить с помощью Дозатора Easiflo (см. прилагаемую схему) или использовать дозирующий насос с распределительным баком. Дозатор Easiflo предпочтительнее, поскольку вмещает 15 кг препарата и обеспечивает более длительную автономность процесса, в то время как  распределительный бак может вместить только 1 – 1,5 кг. hth  Briquette 7G (Пастилки хлора 7 гр.).

Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…). Потребление препарата может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно контролировать содержание активного хлора, поддерживая его в пределах от 0,4 до 1,4мг/л. Если вода в бассейне стабилизирована, содержание свободного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Уровень рН всегда должен быть в пределах от 7.0 до 7.4.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Название и адрес предприятия

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД В ТАБЛЕТКАХ 20 гр.

# (ПАСТИЛКИ БЕЗ ХЛОРА 20 гр.)

Коды производителей

D 801 128, D 801 127

Состав

Содержит пероксимоносульфат калия.

Фасовка: упаковки по 1, 3 и 5 кг

Свойства

- Пастилки по 20 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Очень высокое содержание активных веществ.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Эффективны при любом уровне рН обрабатываемой воды.

Назначение

Обработка без хлора:

Уничтожают бактерии, вирусы и грибки в воде бассейна.

Применяются с hth Активатором для таблеток активного кислорода (Активатора для пастилок без хлора).

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Для эффективной и полной дезинфекции отрегулировать уровень рН в пределах от 7.2 до 7.4 с помощью hth Порошка рН минус или hth Порошка рН плюс.

НАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА

10 пастилок на 10 куб. м. воды с добавлением 150 мл hth Активатора для таблеток активного кислорода.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

- После начальной обработки каждую неделю добавлять 5 пастилок на 10 куб. м. воды и 30 мл Активатора для таблеток активного кислорода для крытого бассейна и 50 мл для открытого.

- Предпочтительно вносить препарат вечером после закрытия бассейна

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В случае большой посещаемости бассейна, грозовых дождей, высоких температур или появления жировых отложений на чаше бассейна, увеличить дозировку – если понадобится, даже вдвое, или вносить препарат через более короткие промежутки времени.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если в результате плохого ухода или недостаточной дозировки, например, во время вашего долгого отсутствия, вода становится мутной или приобретает какую-нибудь окраску, возможно одноразовое и краткосрочное применение hth  Shock (Порошок-шок) .

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При применении hth Активатора для таблеток активного кислорода не добавлять в воду альгицида.

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- Вызывает ожоги.

- Предохранять тару с препаратом от проникновения влаги.

- Держать отдельно от горючих материалов.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

С - вызывает коррозию и ожоги

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- Внимание: Во избежание появления пятен на облицовке бассейна не бросайте пастилки прямо в бассейн и не допускайте их контакта с легко окисляющимися материалами

- Не смешивать с другими препаратами

- Использовать только вместе с hth Активатором для таблеток активного кислорода

- Избегать прямого контакта hth Активного кислорода в таблетках 20 гр. с окисляющимися материалами

- При использовании hth Активатора для таблеток активного кислорода не вносить других альгицидов

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00, факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

Назначение

Характеристики

Способ применения

Состав

Безопасность

АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 осуществляет эффективную обработку воды окислительным агентом на базе активного кислорода,  и, совместно с препаратом hth АКТИВАТОР ТАБЛЕТОК АКТИВНОГО КИСЛОРОДА, обеспечивает прекрасное качество воды в рамках обработки "без хлора" воды частных бассейнов.

Удобный в применении, hth АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 позволяет одним движением решить сразу три проблемы:

- удалить из воды органические и прочие загрязнения,

- предотвратить образование водорослей и

- улучшить фильтрацию.

- Таблетки по 200 гр. "без хлора" быстрого действия, растворяются очень хорошо и без осадка

- Высокое содержание активного кислорода.

- Эффективное окисление органических соединений в воде бассейна

- Больше никакого запаха хлора, ни раздражения глаз или кожи

- Более удобное дозирование, по сравнению с порошками или гранулами: отсутствует риск передозировки.

- Препарат пригоден для любой воды, даже очень жесткой.

- Применение препарата допускает периодические обработки хлором (например, ударное хлорирование), если в том есть необходимость, например, в период длительного отсутствия.

- Полностью исключено содержание изоциануровой кислоты (стабилизатора).

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Содержит бис(пероксимоносульфат)бис(сульфат) пентакалия

- Регулярно контролировать уровень pH воды, поддерживая его между 7.0 и 7.4.

- При необходимости отрегулируйте значение pH, используя препараты hth ПОРОШОК pH МИНУС и hth ПОРОШОК pH ПЛЮС

- hth АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3в1 разработан для регулярной обработки воды бассейна и применяется еженедельно из расчета 1 таблетка на 10 м3 воды: таблетка помещается в скиммер или поплавковый дозатор.

- Для оптимального качества воды еженедельно добавляйте непосредственно в воду бассейна hth АКТИВАТОР ДЛЯ ТАБЛЕТОК АКТИВНОГО КИСЛОРОДА (см. инструкцию по применению).

Внимание!: Не смешивать препараты в концентрированном виде между собой.

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД 3 в 1

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Arch Water Products France • BP 219 • 37402 Amboise Cédex

Téléphone : +33 2 47 23 43 00  • Fax : +33 2 47 23 12 21

ООО Аквамастер • 119590 Москва  • ул. Улофа Пальме 1, корп.1

Телефон / факс: +7 495 641 24 70  • www.aquamaster-group.ru

Xi – Вызывает раздражение

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# ТАБЛЕТКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 20 гр.

Коды производителя

C 500 491

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

- Пастилки по 20 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 83%.

- Повышенная стабилизация препятствует разрушающему воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.

- Эффективны при любом уровне рН обрабатываемой воды.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Препарат помещать в скиммер и поплавок-дозатор из расчета 1 пастилка на 2 куб. м. воды с периодичностью 7–10 дней

При использовании следить за тем, чтобы содержание свободного хлора постоянно равнялось как минимум 1,5 мг/л.

По крайней мере, раз в месяц проверять уровень рН и поддерживать его между значениями 7.2 и 7.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Чтобы увеличить содержание хлора, пользуйтесь hth Пастилками быстрого стабилизированного хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При зеленой или мутной воде использовать hth Порошок-шок и hth Хлор в гранулах (нестабилизированный хлор – красная этикетка – гипохлорит кальция).

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяется токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов; может оказывать долгосрочное вредное воздействие на окружающую водную среду.

- Предохранять тару с препаратом от проникновения влаги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва, не вдыхать дым.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему этикетку препарата.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта пастилок с виниловой облицовкой (пленка)

Xn – Оказывает вредное воздействие

N – Опасен для окружающей среды.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не смешивать разные препараты в твердом состоянии и не растворять их в одном и том же сосуде.

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии стабилизированный хлор: hth Пастилки стабилизированного хлора  (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия) с хлором без стабилизатора  (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# МЕДЛЕННЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ 250 гр. (БРИКЕТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 250 гр.)

Коды производителя

C 800 533, C 800 530

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1,25, 5 и 25 кг

Свойства

- Брикеты по 250 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 90%.

- Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Препарат применяется из расчета одна таблетка (250 гр.) на 25 куб. м. воды каждые 7–10 дней, с помещением в скиммер или в поплавок-дозатор.

Постоянно поддерживать содержание свободного хлора на уровне как минимум 2 мг/л (контроль с помощью таблеток DPD 1).

Следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его уровень в пределах от 7.0 до 7.4, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

Наполнить хлором установку автоматического дозирования. Как правило, такая установка обеспечивает хлорирование в течение одной – двух недель. Ежедневное потребление препарата – примерно 400 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…).

Содержание свободного хлора следует постоянно поддерживать на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

При зеленой или мутной воде применить hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр. (Пастилки быстрого стабилизированного хлора), hth  Shock (Порошок-шок) или hth Granular (Хлор в гранулах).

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

- Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта брикетов с виниловой облицовкой (пленка)

О – Поддерживает горение

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не смешивать разные препараты в твердом состоянии и не растворять их в одном и том же сосуде.

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии hth Медленный стабилизированный хлор в таблетках 250 гр. (Брикеты стабилизированного хлора 250 гр.) с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 5 в 1, 250 гр. (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БРИКЕТЫ 250 гр.)

Коды производителя

K 801 773, K 801 770

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1,25, 5 и 25 кг

Свойства

- Не поддерживают горение (тест СЕ-А-17).

- Брикеты по 200 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 86%.

- Совмещают постоянное хлорирование, уничтожение водорослей, постоянную флокуляцию, регулирование рН и осветление воды.

- Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

Полная обработка:

Уничтожают водоросли, осветляют воду, улучшают фильтрацию и стабилизируют хлор.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 250 гр. (Многофункциональные стабилизированные брикеты 250 гр.) могут использоваться для шоковой (ударной) обработки при зеленой или мутной воде, а также для регулярной обработки.

Препарат применяется из расчета одна таблетка (250 гр.) на 25 куб. м. воды каждые 7–10 дней, с помещением в скиммер или в поплавок-дозатор.

Постоянно поддерживать содержание свободного хлора на уровне как минимум 2 мг/л (контроль с помощью таблеток DPD 1).

Благодаря своему составу, hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 250 гр. на протяжении всего времени, что длится их растворение:

- Поддерживают необходимую концентрацию хлора, обеспечивая постоянную дезинфекцию воды в бассейне.

- Стабилизируют хлор, защищая его тем самым от разложения под воздействием солнечных лучей.

- Уничтожают водоросли или предупреждают их образование на облицовке бассейна.

- Осуществляют постоянную флокуляцию воды в бассейне, обеспечивая тем самым ее чистоту и прозрачность.

- Осветляют воду в бассейне.

Следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его уровень в пределах от 7.0 до 7.4, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л.

ПРИМЕЧАНИЕ: Негорючесть препарата классифицирована по результатам официальных тестов, проведенных французским Национальным институтом по изучению промышленной среды и рисков (INERIS).

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов и может оказывать долговременное вредное воздействие на окружающую водную среду.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

- Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии hth  Многофункциональные таблетки стабилизированного хлора 5 в 1, 250 гр. с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# БЫСТРЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ 20 гр. (ПАСТИЛКИ БЫСТРОГО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 20 гр.).

Коды производителя

C 800 671, C 800 673

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1, 5 и 25 кг

Свойства

- Не поддерживают горение (тест СЕ-А-17).

- Пастилки по 20 гр. растворяются быстро.

- Среднее содержание свободного хлора – около 50%.

- Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

По уходу за водой в плавательных бассейнах.

Способ применения

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Перед заливкой бассейна или при зеленой или мутной воде применять из расчета 5 пастилок на 10 куб. м. воды. Предварительно отрегулировать рН на уровне 7.0 – 7.4 и проследить, чтобы содержание стабилизатора не превышало 75 мг/л .

При включенной фильтрации  hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр. (Пастилки быстрого стабилизированного хлора) можно  вносить в чашу бассейна, предварительно растворив в 10 литрах воды, а также, поместив в скиммер или в плавающий дозатор, если в последних не присутствует нестабилизированный хлор (гипохлорит кальция).

В плавающий дозатор не закладывать более 5 пастилок за одну операцию, чтобы не обесцветить  виниловую облицовку, и, естественно, не запускать дозатор, если в бассейне находятся купающиеся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

Нередко бывает так, что фильтрующие устройства становятся рассадниками хлораминов. Чтобы предупредить их образование, рекомендуется проводить два – три раза в год шоковое хлорирование фильтра.

- Открыть фильтр и залить в него от 15 до 30 литров hth Очистителя фильтра.

- Оставить в этом состоянии на ночь, сделать обратную промывку и прополоскать большим количеством воды.

- Наполнить предфильтр на ¾ hth Быстрым стабилизированным хлором в таблетках 20 гр.

- Включить фильтрацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Таким же способом можно воспользоваться при наличии высокого содержания хлораминов и при неудовлетворительных микробиологических анализах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Негорючесть препарата классифицирована по результатам официальных тестов, проведенных французским Национальным институтом по изучению промышленной среды и рисков (INERIS).

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов и может оказывать долговременное вредное воздействие на окружающую водную среду.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

- Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Предохранять упаковку от влажности.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии стабилизированный хлор: hth Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20 гр. с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ) Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# ЖИДКИЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ БЕЗ ХЛОРА (РНМВ)

Коды производителя

L 801 211

Состав

Содержит хлоргидрат полигексаметиленбигуанида ; минимальное содержание – 20%.

Фасовка:  упаковка по 5 л

Свойства

- Препарат не содержит хлора – следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор).

- Препарат с сильным последействием.

- Бактерициден в широком диапазоне рН (от 6,8 до 8,5).

- Обеспечивает постоянную микрофлокуляцию воды.

- Пригоден, в частности, для воды с низкой общей щелочностью (меньше 30 мг/л HCO3).

- Не меняет уровень рН воды.

- При рекомендованных дозах не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- При опорожнении бассейна воду можно использовать для полива газонов.

Назначение

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки.

Способ применения

НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Предварительно отрегулировать рН на уровне 7.0 – 7.4. Влить hth РНМВ, соблюдая следующие дозировки:

- Влить окислитель hth РНМВ (см. инструкцию).

- 24 часа спустя, при включенной фильтрации  влить прямо в чашу бассейна hth РНМВ из расчета 1 литр на 20 куб. м. воды.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА – Каждую неделю:

- При включенной фильтрации  вливать прямо в чашу бассейна hth РНМВ из расчета ¼  литра на 20 куб. м. воды.

Обязательно! Каждую неделю проверять уровень рН и корректировать, если он выходит за пределы показателей 7.0 – 7.4.

Содержание hth РНМВ может быть проконтролировано с помощью hth Pooltester . Оно должно равняться 30 мг/л.

Внимание:  В случае вашего продолжительного отсутствия следует увеличить дозу. Например, на срок в 1 месяц предусмотреть 1 литр hth РНМВ  на 20 куб. м.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Рекомендуется каждые 15 дней применять флокулянт из расчета 1 картридж на 50 куб. м. воды или проводить шоковую обработку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Поддержание рН на уровне около 7.0 помогает избежать преждевременной закупорки фильтра из-за высокой жесткости воды.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При высокой жесткости воды (> 25) применение hth РНМВ  затрудняет уход за диатомным фильтром. Следует избегать сочетания: жесткая вода – диатомный фильтр – hth РНМВ.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Не рекомендуется применять hth РНМВ при фильтрации на картриджах.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- При соприкосновении с кожей вызывает повышенную чувствительность.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение концентрированного препарата при температуре от 5°c до 40°C

Взаимодействие с другими продуктами

Применять в комбинации c окисляющим, обязательно перекисным, агентом (предпочтительно выбрать  hth  Жидкость-шок без хлора) для уничтожения бактерий и вирусов при обработке воды в бассейне

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# ЖИДКОСТЬ-ШОК БЕЗ ХЛОРА

Коды производителя

L 801 220

Состав

Содержит перекись водорода  (минимальное содержание – 34%), а также надуксусную кислоту.

Фасовка: упаковка по 5 л

Свойства

- Препарат не содержит хлора – следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор).

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Не пенится

- Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды.

- Пригоден для любой воды, в том числе для воды высокой степени жесткости.

- При рекомендованных дозах не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- В обязательной комбинации с  hth РНМВ окисляет органические вещества и предупреждает развитие водорослей и грибков.

- Срочно очищает зеленоватую и мутную воду, в том числе в рамках обычной обработки хлором.

Назначение

При зеленой или мутной воде

(на основе активного кислорода)

Способ применения

НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Предварительно отрегулировать рН на уровне 7.0 – 7.4. Влить hth Жидкость-шок без хлора, соблюдая следующие дозировки:

- При включенной фильтрации и при обязательном отсутствии в бассейне купающихся,  влить hth Жидкость-шок без хлора в воду бассейна из расчета 1 литр на 10 куб. м. воды.

- 24 часа спустя, влить hth РНМВ (см. соответствующую инструкцию).

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Каждую неделю:

- При включенной фильтрации  и в отсутствие в бассейне купающихся вливать в воду бассейна hth Жидкость-шок без хлора из расчета ¼  литра на 10 куб. м. воды.

Обязательно! Каждую неделю проверять уровень рН и корректировать, если он выходит за пределы показателей 7.0 – 7.4.

Содержание hth Жидкости-шок без хлора может быть проконтролировано с помощью hth Pooltester . Оно должно равняться 30 мг/л (перекись Н2О2), но это необязательно, поскольку hth Жидкость-шок без хлора используется для шоковой обработки.

Внимание:  В случае вашего продолжительного отсутствия следует увеличить дозу. Например, на срок в 1 месяц предусмотреть 1 литр hth Жидкости-шок без хлора  на 10 куб. м.

ОКИСЛЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ВОДЫ

Идеально для излишне стабилизированной воды

- При усиленной фильтрации и обязательно в отсутствие купающихся в бассейне, влить hth Жидкость-шок без хлора  из расчета 1 литр на 10 куб. м. воды.

Эта обработка воды равна той, что при обработке воды хлором проводится в течение двух дней. После уничтожения водорослей и осветления воды, 2–3 дня спустя возобновить обработку хлором. Не должно вызывать беспокойства то обстоятельство, что в течении нескольких дней после обработки hth Жидкостью-шок без хлора анализы, проведенные с помощью таблеток DPD 1,  будут констатировать отсутствие хлора в воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поддержание рН на уровне 7.0 позволяет значительно увеличить последействие hth Жидкости-шок без хлора.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- Вызывает ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу смыть большим количеством воды.

- Одевать соответствующую защитную одежду.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

О – Поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Хранить в прохладном месте.

- Концентрированный препарат хранится долго  при температуре не выше 30°C

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном виде совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки бассейнов.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

## РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

Название

# ПОРОШОК рН МИНУС

Коды производителя

S 800 813, S 800 811

Состав

Содержит бисульфат натрия

Фасовка: упаковки по 2, 5 и 45 кг

Свойства

- Порошок растворяется быстро, без остатка

- Высокое содержание активного вещества.

- В сравнении с хлористоводородной (соляной) кислотой обладает меньшей коррозийностью, поскольку не образует ионов этой кислоты.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- При рекомендованной для бассейнов дозировке не образует пены.

Назначение

Снижает уровень рН воды

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы уменьшить на 0,2 единицы уровень рН воды при средней общей щелочности (около 100 мг/л HCO3), надо употребить примерно 150 гр. hth Порошка рН минус на 10 куб. м. воды. Предварительно следует растворить порошок в каком-либо сосуде и потом влить прямо в бассейн перед соплом (соплами) возврата отфильтрованной воды.

Для воды с высокой общей щелочностью (> 150 мг/л HCO3) дозировку следует удвоить

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками. Если показатели рН или общей щелочности сильно отклоняются от нормы, эти дозы следует удвоить и даже утроить.

Раствор hth Порошка рН минус  вносится в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth Порошок рН минус из расчета 20 кг на 100 литров воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная растворимость препарата – примерно 250 г/л при 25°C.

Рекомендации по безопасности

- Может стать причиной тяжелого поражения глаз.

- Избегать контакта с кожей.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

Название

# ПОРОШОК рН ПЛЮС

Коды производителя

S 800 831

Состав

Содержит карбонат натрия

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

- Порошок растворяется быстро.

- Высокое содержание активного вещества.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Очень незначительное содержание нерастворимых веществ.

- При рекомендованной для бассейнов дозировке не образует пены.

- После высушивания в течение двух часов при температуре 250°C препарат содержит 98% активного вещества. Эта предосторожность необходима, так как препарат гигроскопичен.

Назначение

Повышает уровень рН воды

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы увеличить на 0,2 единицы уровень рН воды со средней общей щелочностью (около 100 мг/л HCO3), надо употребить примерно 150 гр. hth Порошка рН плюс на 10 куб. м. воды. Предварительно следует растворить порошок в каком-либо сосуде и потом влить прямо в бассейн перед соплом (соплами) возврата отфильтрованной воды.

Раствор hth Порошка рН плюс  вносится в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth Порошок рН плюс из расчета 1 кг на 10 литров воды.

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками, и могут быть значительно увеличены при высокой кислотности воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: hth Порошок рН плюс необходимо растворять в холодной воде. Не рекомендуется использовать подогретую воду. Максимальная растворимость препарата – примерно 250 г/л при 25°C.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает раздражающее воздействие.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

Название

# СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА В ГРАНУЛАХ

Коды производителя

S 800 601

Состав

Содержит изоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

- Порошок растворяется медленно, без остатка..

- Среднее содержание активного вещества – близко к 99%.

- Экономия от 40 до 60% в сравнении с обработкой неорганическим хлором (газообразный хлор, жавелевая вода, гипохлорит кальция).

- Сокращает образование хлораминов.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Годен для любой воды, даже очень жесткой.

Назначение

Защищает хлор от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей.

Используется с нестабилизированным хлором

Способ применения

В ВОДУ БАССЕЙНА

Чтобы получить концентрацию стабилизатора равную 10 мг/л:

hth Стабилизатор хлора в гранулах  из расчета 100 гр. на 10 куб. м. воды поместить в префильтр насоса (семейный бассейн) или в разъединительный резервуар с обратным клапаном (общественный бассейн).

При фильтрации на диатоме hth Стабилизатор хлора в гранулах  высыпать прямо в бассейн, стараясь охватить как можно большую поверхность воды. Операция проводится только в отсутствие купающихся.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Препарат добавляется при работе и промывке фильтра и при частичном опорожнении бассейна из такого расчета, чтобы концентрация изоциануровой кислоты была обязательно ниже 75 мг/л, в идеале она должна быть между 25 и 50 мг/л.

Концентрация изоциануровой кислоты может определяться с помощью набора hth Тестер УРОВЕНЬ СТАБИЛИЗАЦИИ, компаратора или фотометра.

Внимание:  Повышенное содержание изоциануровой кислоты вызывает помутнение воды и подавляет действие хлора; вода может стать белесой или зеленой.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  В случае регулярной обработки воды стабилизированным хлором применение hth Стабилизатора хлора в гранулах бесполезно и даже противопоказано. Однако в любом случае нужно регулярно контролировать содержание изоциануровой кислоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Максимальная растворимость препарата – примерно 3 г/л при 25°C и 26 г/л при 90°C; она увеличивается при повышении уровня рН.

Рекомендации по безопасности

- Вреден при вдыхании или проглатывании.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Оказывает вредное воздействие.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Хранится долго в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

Название

# ЖИДКОСТЬ рН МИНУС

Коды производителя

S 800 827

Состав

Содержит серную кислоту.

Фасовка: упаковка по 20 л

Снижает уровень рН воды

Свойства

- Высокое содержание активного вещества.

- Не образует ионов хлористоводородной (соляной) кислоты.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Менее сложное применение в сравнении с препаратом такого рода в порошке.

- Не пенится.

Назначение

Для снижения уровня рН и общей щелочности воды в бассейнах

Способ применения

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы уменьшить на 0,2 единицы уровень рН воды при средней общей щелочности (около 100 мг/л HCO3):

- При включенной фильтрации вылить hth Жидкость рН минус  прямо в бассейн перед соплами возврата отфильтрованной воды.

- Из расчета примерно ¼ литра hth Жидкости рН минус  на 25 куб. м. воды.

Для воды с повышенной общей щелочностью (> 150 мг/л HCO3) дозу удвоить.

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками. Если показатели рН или общей щелочности сильно отклоняются от нормы, эти дозы следует удвоить и даже утроить.

Жидкость  вливается в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

hth Жидкость рН минус  впрыскивается обязательно неразбавленной прямо из упаковочной тары  или через распределительный бак дозирующим насосом.

Рекомендации по безопасности

- Причиняет тяжелые ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Немедленно снять одежду, на которую попал препарат.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- Ни в коем случае не наливать воду в препарат.

- Надевать специальные перчатки и защитную маску для глаз или лица.

- При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

С – Вызывает коррозию.

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- Не смешивать с другими препаратами.

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ рН

Название

# ЖИДКОСТЬ рН ПЛЮС

Коды производителя

S 800 847

Состав

Содержит гидрат окиси натрия.

Фасовка: упаковка по 20 л

Свойства

- Высокое содержание активного вещества.

- Совместима с любыми фильтровальными установками.

- Менее сложное применение в сравнении препаратом такого рода в порошке.

- Не пенится.

Назначение

Повышает уровень рН воды

Способ применения

Применять при  включенном фильтре

Уровень рН рекомендуется поддерживать между 7.0 и 7.4.  Если реальный уровень рН выходит за эти пределы, его необходимо корректировать.

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Чтобы увеличить на 0,2 единицы уровень рН воды при средней общей щелочности (около 100 мг/л HCO3), надо употребить примерно ¼ литра. hth Жидкости рН плюс на 25 куб. м. воды и влить прямо в бассейн перед соплом (соплами) возврата отфильтрованной воды.

Внимание:  Рекомендуемые дозы рассчитаны на основе воды со стандартными характеристиками. Если показатели рН или общей щелочности сильно отклоняются от нормы, эти дозы следует удвоить и даже утроить.

Жидкость  вливается в воду бассейна только в отсутствие купающихся.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

hth Жидкость рН плюс  впрыскивается обязательно неразбавленной прямо из упаковочной тары  или через распределительный бак дозирующим насосом.

Рекомендации по безопасности

- Причиняет тяжелые ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Немедленно снять одежду, на которую попал препарат.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- Ни в коем случае не наливать воду в препарат.

- Надевать специальные перчатки и защитную маску для глаз или лица.

- При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

С – Вызывает коррозию.

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре от +5 до + 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- Не смешивать с другими веществами.

- В растворенном состоянии совместима с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

## ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# АЛЬГИЦИД

Коды производителя

L 800 713, L 800 731

Состав

Содержит хлорид алкилбензиламмония.

Фасовка: упаковки по 1 и 5 л

Свойства

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Эффективен при любом уровне рН обрабатываемой воды.

- Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление

hth Альгицид, непенящееся средство, мы предлагаем для бассейнов с очень неспокойной водой (с горками, противотоком, струйными аттракционами…)

Способ применения

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Вносится непосредственно в бассейн при включенной фильтрации:

- В начале сезона: ½ литра на 25 куб. м. воды

- Каждую неделю: ¼ литра на 25 куб. м. воды

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), увеличить дозу в полтора раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Повышать дозу при большом наплыве купающихся, при высокой температуре воздуха или при обильных дождях.

ОЧИСТКА ЗЕЛЕНОВАТОЙ ВОДЫ

Предварительно отрегулировать уровень рН.  Затем внести препарат в воду из расчета 1 литр на 25 куб. м. воды. При высокой засоренности водорослями провести одновременно ударную обработку hth Жидкостью-шок без хлора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОПОРОЖНЕННОГО БАССЕЙНА

После очистки бассейна ополоснуть стенки растворенным в воде препаратом из расчета 1/10. Особое внимание обратить на обработку таких соединительных деталей, как скиммеры, желобы, донные сливы, выходные сопла отфильтрованной воды, соединения облицовочной пленки или швы кафеля. Оставить действовать примерно в течение часа, ополоснуть и приступить к наполнению бассейна

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# АЛЬГИЦИД НЕПЕНЯЩИЙСЯ

Коды производителя

L 800 706, L 800 701

Состав

Содержит хлорид четвертичного аммония в полимеризованной форме.

Фасовка: упаковки по 1, 3 и 20 л

Свойства

- Не содержит сульфата меди.

- В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.

- Весьма наглядный осветляющий эффект.

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

- Эффективен при любом уровне рН обрабатываемой воды.

- Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Уничтожает водоросли и предупреждает их появление

Hth Альгицид непенящийся рекомендуется особо для бассейнов с очень неспокойной водой (с горками, противотоком, струйными аттракционами…)

Способ применения

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

При включенной фильтрации вносится непосредственно в бассейн:

- В начале сезона: ½ литра на 25 куб. м. воды

- Каждую неделю: ¼ литра на 25 куб. м. воды

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), увеличить дозу в полтора раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Повышать дозу при большом наплыве купающихся, при высокой температуре воздуха или при обильных дождях.

ОЧИСТКА ЗЕЛЕНОВАТОЙ ВОДЫ

Внести препарат в воду из расчета 1 литр на 25 куб. м. воды. При высокой засоренности водорослями провести одновременно ударную обработку быстро растворяющимся хлорным препаратом, который вы применяете при регулярной обработке (предварительно установить уровень рН между 7.0 и 7.4):

- hth Пастилки быстрого стабилизированного хлора (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия).

- hth Хлор в гранулах, hth Порошок-шок (красная этикетка: гипохлорит кальция).

- Или сделать ударную обработку с помощью hth Жидкости-шок без хлора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОПОРОЖНЕННОГО БАССЕЙНА

После очистки бассейна ополоснуть стенки растворенным в воде препаратом из расчета 1/10. Особое внимание обратить на обработку таких соединительных деталей, как скиммеры, желоба, донные сливы, выходные сопла отфильтрованной воды, соединения облицовочной пленки или швы кафеля. Оставить действовать примерно в течение часа и приступить к наполнению бассейна.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

- Совместим также с hth Жидким дезинфектантом без хлора (РНМВ)

- Не смешивать с другими препаратами.

- Рекомендуется применять в сочетании с окисляющими веществами.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не смешивайте между собой препараты в твердом состоянии.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Коды производителя

L 800 744

Состав

Содержит аминополикарбоксилат натрия.

Фасовка: упаковка по 5 л

Свойства

- Совместимо с любыми фильтровальными установками.

- В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.

- Не содержит фосфатов.

- Сокращает образование налета на стенках бассейна и тем самым облегчает его очистку.

- Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Предупреждает образование известковых налетов

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В ВОДУ БАССЕЙНА

Влить hth Жидкое средство от известковых отложении  непосредственно в бассейн из расчета 1 литр на 20 куб. м. воды.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Регулярно, примерно каждую неделю, при добавлении свежей воды добавлять препарат в той же пропорции – 1 литр на 20 куб. метров воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), удвоить дозу. Также, следует удвоить дозу при значительном увеличении числа купающихся, повышении температуры или при обильных дождях.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействия с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

- Рекомендуется применять в сочетании с альгицидом  на основе классического или полимеризованного четвертичного аммония.

- Не смешивать с другими препаратами.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# БЫСТРЫЙ ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ

Коды производителя

L 800 780, L 800 785

Состав

Содержит основной полихлорсульфат алюминия.   AL2O3CLSO4

Фасовка: упаковки по 1 и 20 л

Свойства

- Жидкость значительно проще в обращении, чем препарат в порошке.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 6,8%

- Практически не изменяет уровень рН обрабатываемой воды.

- В обработанной воде содержание остаточного алюминия очень невелико.

- Эффективен при уровне рН между 6,9 и 7,8. В этом диапазоне хлопьеобразование идет лучше, чем в диапазоне, разрешенном для применения сульфата окиси алюминия.

- Не пенится.

- Не токсичен для людей и животных в случае, если вода из обработанного этим препаратом бассейна попадет в их организм.

- В рекомендованных дозах не опасен для окружающей среды.

Назначение

Осветляет мутную воду

Осаждает замутняющие воду частицы на дно бассейна.

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В СЕМЕЙНОМ БАССЕЙНЕ

При большой мутности воды или после шокового хлорирования влить hth Быстрый жидкий коагулянт  непосредственно в предназначенную для осветления воду из расчета ¼  литра препарата на 10 куб. м. воды. Препарат растворяется в воде, и этот раствор при остановленной фильтрации вливается из лейки по всему периметру бассейна. Оставить действовать как минимум на одну ночь и затем осевшую на дно бассейна грязь собрать пылесосом и направить прямо в канализацию.

В ОБЩЕСТВЕННОМ БАССЕЙНЕ

hth Быстрый жидкий коагулянт впрыскивается дозирующим насосом в систему циркуляции воды до песчаного фильтра, обязательно в нерастворенном виде непосредственно из упаковочной тары или из распределительного бака.

Ежедневное потребление зависит от количества купающихся и от окружающей среды. Оно составляет от 0,5 до 1,0 мл/м3 рециркулируемой воды в крытом бассейне и от 1,0 до 2,0 мл/м3 рециркулируемой воды в открытом бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пропускать препарат через фильтрацию, если фильтр на диатомите или на картриджах.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# ФЛОКУЛЯНТ В КАРТРИДЖАХ (Коагулянт обычного действия)

Коды производителя

S 800 800

Состав

Содержит водный сульфат алюминия.  AL2(SO4)3 х 18Н2O

Фасовка: упаковка по 1 кг

Свойства

- Картриджи по 125 гр. с контролируемым процессом растворения.

- Упаковка предохраняет от прямого контакта с препаратом.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- Среднее содержание эквивалента окиси алюминия – около 13,5%

- В рекомендованных для бассейна дозах не пенится.

Назначение

Предупреждает замутнение воды и улучшает фильтрацию.

Для песчаных фильтров

Способ применения

Внимание:  Картриджи коагулянта ни в коем случае нельзя применять при фильтрации на диатомите или картриджах.

Регулярное использование коагулянта в картриджах позволяет значительно улучшить качество фильтрации и, благодаря этому, поддерживать воду в очень хорошем состоянии.

Препарат помещается в префильтр насоса или в скиммер из расчета 1 картридж на 25 куб. м. воды.

Применять при включенном фильтре

Для регулярной обработки: каждые 15 дней

- При повышенной мутности воды.

- В сочетании с шоковым хлорированием.

- Сразу после обратной промывки фильтра.

Чтобы картриджи функционировали с высокой эффективностью, уровень рН следует удерживать в диапазоне от 7.0 до 7.4,

При очень плохом качестве воды или при ее большой мутности  провести флокуляцию с осаждением образующихся хлопьев с помощью hth Быстрого жидкого коагулянта

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза и кожу.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Хранится долго в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# СРЕДСТВО ДЛЯ ЗИМНЕЙ КОНСЕРВАЦИИ

# (ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА)

Коды производителя

L 800 761

Состав

Содержит хлорид алкилбензиламмония.

Фасовка: упаковка по 1 л

Свойства

- Не содержит сульфата меди.

- Облегчает введение в строй бассейна весной.

- Не содержит фосфатов.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Эффективен при любом уровне рН обрабатываемой воды.

- Не изменяет уровень рН обрабатываемой воды.

Назначение

Защищает воду в течение зимы от водорослей, грибков-паразитов, против образования известковых и прочих минеральных отложений

Способ применения

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

За несколько дней до зимней консервации бассейна, установив с помощью hth Порошка рН минус и hth Порошка рН плюс уровень рН в пределах между 7.0 и 7.4, провести превентивное шоковое хлорирование.

КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ

- Тщательно очистить бассейн с помощью щетки-вентури или щетки-пылесоса.

- Частично опорожнить бассейн.

- Фильтрация включена в течение часа

- Растворить hth Для зимнего периода в лейке из расчета 1 литр на 20 куб м. воды.

- Полученным составом полить из лейки весь бассейн.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых отложений (жесткость > 300 мг/л CaCO3), удвоить дозу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если зима очень мягкая, в феврале добавить дозу препарата hth Средство для зимней консервации (Для зимнего периода).

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Зимнее покрытие обеспечивает значительно более надежную защиту бассейна.

Рекомендации по безопасности

- При попадании в организм оказывает вредное воздействие.

- Вызывает ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и, если возможно, показать ему упаковку или этикетку препарата.

С – Вызывает коррозию.

Условия хранения

- Хранить под замком.

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало

ПРОФИЛАКТИКА / КОРРЕКЦИЯ

Название

# ОЧИСТИТЕЛЬ ВАТЕРЛИНИИ

Коды производителя

L 800 931

Состав

Содержит 2-бутоксиэтанол.

Фасовка: упаковка по 1 л

Свойства

- Препарат создан в тесном сотрудничестве с производителями облицовочных материалов для бассейнов: кафеля, пленки, полиэстера и т. д.

- Препарат выпускается в форме геля, благодаря чему хорошо удерживается на вертикальных стенках и достигает максимального эффекта.

- Высокое содержание активных веществ.

- Отлично растворяет и очищает загрязнения.

- Пенится мало.

- Можно применять ко всем типам материалов бассейна.

- Устраняет известковые налеты: шероховатая поверхность обретает свой цвет и блеск.

- Препарат действует сам по себе, без применения абразивных веществ; и лишь очень застарелые и въевшиеся в поверхность отложения требуется потереть щеткой.

Назначение

Очищает жировые и известковые отложения.

Способ применения

- Смочить предназначенные для очистки поверхности; сухие участки ватерлинии ополоснуть водой из бассейна.

- С помощью натуральной губки или hth Щетки для очистки ватерлинии нанести, не разбавляя, hth Очиститель ватерлинии на загрязненные поверхности.

- Губку или щетку после употребления хорошо промыть.

- После нанесения препарата оставить действовать как минимум 10 минут.

- Если потребуется, протереть губкой застарелые отложения.

- Обильно промыть водой из бассейна очищенные места; растворенный препарат никак не воздействует на обработку воды.

- На стойких пятнах повторить обработку препаратом

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Этим препаратом можно чистить и другие синтетические материалы, попробовав предварительно его действие на образце.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: hth Очиститель ватерлинии – нестойкий гель. Продолжительное взбалтывание в упаковочной таре или ведре может сделать его жидким. Но после 24 часов нахождения в покое он автоматически вновь обретает состояние геля.

Рекомендации по безопасности

- Вреден при вдыхании, при попадании на кожу и в организм.

- Вызывает ожоги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Запачканную препаратом одежду немедленно снять.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и, если возможно, показать ему упаковку или этикетку препарата.

С – Вызывает коррозию.

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21

В начало