СПА бассейн JNJ

Инструкция по эксплуатации

1. I、Illustration to buttons

Fig.1：Control Panel

| “ MIN ”увеличить/настроить частоту (мин) | “ ”вкл/выкл |
| --- | --- |
| “ HOUR ”уменьшить/настроить частоту(час) | “”включение/выключение радио |
| + “ ”увеличить громкость | F/ C “ ”смена °F на ℃ |
| - “ ”увеличить громкость | “ ”вкл/выкл свет |
| MEM запомнить/ заблокировать/ “ ” разблокировать радиоканал | “ ”Насос 1 вкл/выкл |
| “ SET ”найти/выбрать радиоканал | “ ”Насос 2 вкл/выкл |
| “ ”вкл/выкл постоянную циркуляцию | “ ”настройка очистки |
| “ ”вкл/выкл подогрев | “ ”установить температуру |
| Примечание Функции, выделенные синим цветом, работают только в выключенном режиме |  |

III、Операции

Рис.3 обычный дисплей температуры     Рис.4 Сенсор вкл/выкл цикла

1、Когда вы включаете спа, задний свет тусклый и LCD показывает текущие время и температуру. Если возникла проблема с панелью цикла, то на дисплее появится символ «Е1» рис. 4. Когда частота радио показана на дисплее как «---», это означает, что СПА находится в выключенном режиме, и функции подогрева и очистки так же отключены рис. 3

2 Блокировка памяти(второстепенная функция):：

Блокировка пульта управления активируется нажатием

Пульт управления блокируется автоматически после 30 мин. простоя

Если дважды нажать кнопку                                 СПА разблокируется и слово «LOCKED» исчезнет с дисплея.

3、Установка времени：

В выключенном режиме подогрев и очистка не запускаются. Нажатие

“	MIN 	”или “   HOUR 	”изменяет время. На дисплее отображается текущее время. Каждый раз при нажатии  “HOUR 	 ” добавляется один час. Количество часов – от 0 до 23

Нажатие  MIN добавляет по одной минуте.

Система автоматически остановит настройку времени, если никакие кнопки не будут нажиматься в течение 6ти секунд

4、Установка циклов очистки：

При первом включении цикл очистки устанавливается автоматически один раз в день. Дисплей показывает, в каком режиме находится функция очистки:

：

AM

Рис.5：Цикл очистки отключен	Рис.6：Цикл очистки включен

При установке цикла очистки дисплей показывает “---”

1） Нажатие “	” включает цикл очистки и на дисплее появится значок

. Повторное нажатие   отменит очистку и значок  исчезнет.

2)、Нажатие      “       (минуты）и “ ”（часы) изменяет время цикла очистки.

1）                                                                                Запуск цикла очистки

2）

Изменение время работы цикла

3）	установка времени начала цикла

4）

Завершение

установки

3)、Нажмите“”чтобы установить время; на дисплее будет показан минимум(5 минут). Каждое нажатие “ ” добавляет 5 минут. Кажое нажатие “”добавляет 1 час. Максимальное время работы – 19 часов 55 минут.

4)、Если все настроено правильно,    нажмите  ”	”для подтверждения; чтобы очистить настройки нажмите”      “.

***Примечание***

1 Настройка циклов очистки должна проводиться в отключенном режиме (Power OFF)

2  Циркуляционный НАСОС и ОЗОН  не работают во время настройки

5、Установка режима работы нагревателя (при необходимости)：

Режим нагрева включается один раз в день. В зависимости от режима нагрева, дисплей показывает следующее:

ON 	OFF

Fig 7：нагрев включен	Fig 8：нагрев выключен

Нагрев настраивается когда СПА находится в выключенном режиме и дисплей показывает “---”

1）                                                                               Включение нагрева

2）                                                                              Время начала работы нагревателя

3）	установка продолжительности нагрева

4）	установка температуры

5）

Завершение

установки

1）Нажмите      ” и запустите функцию нагрева, дисплей высветит  “ON” , повторное нажатие	”

вход в меню насторек работы нагревателя “”,а последующие нажатие выключит функцию

нагрева.   Когда режим подогрева включен, настройки времени высветятся на дисплее (время подогрева), и с помощью кнопок	MIN 	и	HOUR ” можно изменить это время.

2)、1 час добавит нажатие кнопки  “	HOUR 	а непрерывное нажатие кнопки   HOUR  увеличит часы от 0 до 23

Нажатие кнопки добавит 1 минуту             непрерывное нажатие кнопки

увеличит минуты от 0 до 59.

VOL+

3）、Нажатие“	SET

” установит продолжительность подогрева. Минимальное время – 10 минут.

На дисплее оно не высвечивается.   Каждое нажатие кнопки              MIN 	добавит 10 минут

А нажатие кнопки 	HOUR 	добавит один час. Помните, что максимальная продолжительность – 19 часов 55 минут.

VOL+

4)Повторное нажатие                 SET

выведет  “SET” на дисплей. Нажатие кнопки                   поможет изменить

температуру

Температура может варьироваться в пределах 15~40℃。

5)、Если все настроено правильно, нажмите “	” для подтверждения.

***Примечание***

1、Настройка подогрева должна проводиться в отключенном режиме (Power OFF) ,но с включенным спа,  дисплей будет показывать “---”

2、Значки "on" или "off" на дисплее.   "on" означает, что режим подогрева запущен. Когда наступит установленное время, подогрев включится. "off" означает, что нагреватель не запустится, т.к. отключен.

3、Циркуляционный насос и нагреватель не работают во время настройки функций.

6、Программирование нагрева：

Когда время нагрева совпадает с  текущем временем, то на дисплее отображается «on» Нагреватель начнет работать. Время обратного отсчета будет отображаться на ЖК-экране, до завершения установленного времени.

Нагреватель отключится автаматически по истечении заданного времяни.

Нажмите “	”или“

ON/OFF

”включает – выключает нагрев.

*** уведомление ***

1、  Если заданная температура нагрева ниже температуры воды в СПА , то циркуляция и нагрев не работают

2、	Если нагрев и циркуляция не включается, проверьте уровень воды в СПА

7、Режим перемешивания：

Во время включения режима перемешивания, включаться все насосы СПА, режим работает в течении 30 секунд через каждые 30 минут. Озонатор работает каждые 15 минут.

Нажатие кнопки “” отключает данный режим.

8、Режим ON/ OFF

При нажатии кнопки    “     ” "отключения питания" СПА включается рис 10. При повторном  кнопки СПА выключается рис.9

AM	AM

OFF

ON

рис.9：OFF	рис.10：ON

9、Установка температуры：

При включённом СПА и работающем нагревателе, нажатие кнопки  “”увеличивает температуру на 1℃ максимально возможная температура воды в СПА  40 ℃ (106 ° F) При повторном нажатии кнопки“”температура будет уменьшаться минимальная температура воды в СПА 15 ℃ (59 ° F) Диапазон регулировки:. 15 ~ 40 ℃ (59 ~ 106 ° F))。

10、Работа насоса：

”и     “	OPEN 	”

Кнопка,  включает или выключает насос.  Когда нагрев и циркуляция (в том числе предварительного нагрева) включен, циркуляционный насос будет работать автоматически.

11、Работа подсветки СПА：

Нажатие  “	кнопки включает или выключает работу  оптоволоконной подсветки.

12、Установка постоянные настройки температуры：

1）、При нажатие  кнопки “     ” включается подогрев до заданной температуры.

2）Циркуляционный насос будет работать автоматически..

3）、Если температура установлена на 35 ℃, а температура воды в СПА достигла или превышает 36 ℃, нагреватель будет отключен автоматически, циркуляционный насос остановится через 5 секунд. Когда температура воды снизится до 34 ℃, нагреватель включится снова.

4）、Если на ЖК-дисплее отображается "E1". то нагреватель не работает.

13、Когда уровень воды в СПА находятся ниже уровня скиммера, то все насосы, компрессор и циркуляционный насос с нагревателем не запускаются. Соответствующие сигналы будут мигать на ЖК-дисплее.

IV、Электрические параметры

Номинальное напряжение： 220V-240V/50Hz	Максимальный рабочий ток：60 A/220V－240V～

Нагреватель： AC220V/3KW.                                                  Водяной насос： AC220V/3 HP×1

Водяной насос： AC220V/2HP×1	Водяной насос： AC220V/1HP×1

Подсветка спа： AC12V/5W	Озон： AC12V/15W

Предупреждение. Важная Информация

a.	Средства для аварийного отключения СПА должны быть включены в схему подключения бассейна в соответствии с ПУЭ.

b.	Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или же квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать опасности.

c.	Эксплуатация СПА не рекомендована для людей с ограниченными возможностями без присмотра.

d.	Маленькие дети могут использовать СПА быть под присмотром родителей.

e	Поддерживайте Ваш СПА в чистоте, следите за значениями рН и концентрации хлора.

f.	Рекомендуется менять воду в СПА не реже 1 раза в 3 месяца.

g.	Для корректной работы СПА рекомендовано использовать штатную крышку.

h. 	Если СПА установлено на улице  и не используется в зимний период, необходимо производить консервацию СПА.

Внимание

В инструкции установки указано следующее:

- СПА должен быть обязательно подключён к контуру заземления;

- СПА должен подключаться через дифференциальный автомат (УЗО) номиналом не менее 25 А с током отсечки не более 30 мА. Провод минимум 3 жилы по 4 мм2.

- Пол должен быть способен выдерживать ожидаемую нагрузку.

- Рекомендовано предусмотреть наличие сливного трапа рядом со СПА.

-  О более подробной информации о подключении СПА просьба связаться с сервис центром или вашим продавцом.

Неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет питания | 1 Отключено УЗО 2 Перегорел предохранитель | 1 Проверить и включить УЗО 2 Замените предохранитель |
| Нет индикации на панели управления | 1 отключён разъем панели управления 2 Неисправность панели управления | 1 Проверьте подключение панели управления 2 Заменить неисправную панель |
| Светодиодный свет не работает | 1 Повреждение кабеля питания подсветки 2 Перегорел предохранитель 3 Подсветка перегорела | 1 Проверить кабеля питания подсветки 2 Замените предохранитель 3 Замените подсветку |
| Озонатор не работает | 1 Озонатор перегорел 2 Перегорел предохранитель 3 Повреждение кабеля питания | 1 Замените озонатор 2 Замените предохранитель 3 Проверить кабель питания |
| На дисплее панели управления горят "E1" "FF" | 1. Датчик температуры отключен или не работает 2. Разъем датчика температуры был залит водой | 1 Проверьте подключение датчика температуры 2.Замените датчик температуры |
| Не работают насосы и мигают значки работы насосов на дисплее | 1 Низкий уровень воды 2 Датчик уровня воды в СПА не работает (если он установлен) | 1 Добавьте воды до середины скиммера 2 Замените датчик уровня |
| Нагреватель не работает, и значок работы нагрева на дисплее мигает | 1 Заданная температура воды ниже, чем температура воды в СПА | 1 Установите температуру выше, чем воды в СПА температура (от 15 до 40 ° C). |

5