ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# ПАСТИЛКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 20 гр.

Коды производителя

C800492H2

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковка по 1,2 кг

Свойства

- Пастилки по 20 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 83%.

- Повышенная стабилизация препятствует разрушающему воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Пригодны для любой воды, даже очень жесткой.

- Эффективны при любом уровне рН обрабатываемой воды.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применять при включенном фильтре

Препарат помещать в скиммер и поплавок-дозатор из расчета 1 пастилка на 2 куб. м. воды с периодичностью 7–10 дней

При использовании следить за тем, чтобы содержание свободного хлора постоянно равнялось как минимум 1,5 мг/л.

По крайней мере, раз в месяц проверять уровень рН и поддерживать его между значениями 7.2 и 7.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Чтобы увеличить содержание хлора, пользуйтесь hth Пастилками быстрого стабилизированного хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При зеленой или мутной воде использовать hth Порошок-шок и hth Хлор в гранулах (нестабилизированный хлор – красная этикетка – гипохлорит кальция).

Рекомендации по безопасности

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяется токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов; может оказывать долгосрочное вредное воздействие на окружающую водную среду.

- Предохранять тару с препаратом от проникновения влаги.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва, не вдыхать дым.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему этикетку препарата.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта пастилок с виниловой облицовкой (пленка)

Xn – Оказывает вредное воздействие

N – Опасен для окружающей среды.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не смешивать разные препараты в твердом состоянии и не растворять их в одном и том же сосуде.

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии стабилизированный хлор: hth Пастилки стабилизированного хлора  (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия) с хлором без стабилизатора  (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21