СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

## SÉQUESTRANT MÉTAUX POUDRE

230XXX – 04/03/04

Назначение

Эффективное средство для удаления из воды бассейна ионов различных металлов.

Предотвращает образование минеральных отложений, в особенности на основе железа, меди и марганца, в чаше  бассейна.

Характеристики

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- Не содержит фосфатов.

- В том числе, предотвращает образование известкового налета.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА ВОДОЙ

До ударного хлорирования засыпать препарат непосредственно в чашу бассейна при включенной фильтрации напротив возвратных форсунок. Рассчитывать 1 кг препарата на объем 50 м3.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

По мере добавления свежей воды вносить препарат  исходя из той же пропорции: 1 кг на 50 м3 свежей воды. Операцию проводить регулярно, например, еженедельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При концентрации металла в воде больше 1,5 мг/л рекомендуется удвоить дозу.

Состав

Безопасность

Этилендиаминтетраацетат натрия

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

Xn – Ядовитое вещество