ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# ХЛОР В ГРАНУЛАХ

Коды производителя

H800001H2, H800004H2, H800007H2, H800009H2

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, неорганический хлор.

Фасовка: упаковки по 2, 5, 25 и 45 кг

Свойства

- Гранулы растворяются быстро.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Образование нерастворимых веществ – меньше 5% (дистиллированная вода).

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

- Обработка семейных бассейнов

- Регулярная обработка общественных бассейнов

- Средство для профилактики излишней стабилизации хлора в воде.

Способ применения

150 гр. на 10 куб. м., предварительно отрегулировать уровень рН в пределах 7.0  –  7.4 и убедиться, что содержание стабилизатора не превышает 75 мг/л.

При включенной фильтрации hth  Хлор в гранулах  вносится  в скиммер, если в нем не содержится стабилизированного хлора (hth Брикеты стабилизированного хлора, hth Многофункциональные стабилизированные брикеты,  hth Быстрый стабилизированный хлор… Синяя этикетка: трихлорциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия).

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

В распределительном баке дозирующего насоса растворить hth Хлор в гранулах из расчета  2 – 2,5 кг на 100 литров воды. Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг на 100 куб. м. в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно поддерживать содержание активного хлора в пределах от 0,4 до 1,4 мг/л

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Уровень рН всегда должен быть между 7.0 и 7.4

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта таблеток с виниловой облицовкой (пленка)

О – Поддерживает горение

С - Вызывает коррозию и ожоги

N - Опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Не смешивать со стабилизированным хлором!

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00, факс: +33.2.47.23.12.21