ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# АЛЬГИЦИД ШОК (ANTI-ALGUES CHOC)

# ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК (CLARIFIANT CHOC)

## КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 (SUPER KLÉRAL)

# ФЛОКУЛЯНТ В ТАБЛЕТКАХ (FLOCULANT PASTILLES)

# ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА (NETTOYANT FILTRE)

# ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ (CLEAN SURFACE)

# УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для фонтанов (FONTAL)

# ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ для бассейна (BANISOL EXTRA)

## ОЧИСТИТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ для помещений (L 420)

## СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ (SÉQUESTRANT MÉTAUX POUDRE)

Назначение

# АЛЬГИЦИД ШОК

# (ANTI-ALGUES CHOC)

230XXX – 04/03/04

Сильнодействующий препарат для уничтожения всех видов водорослей, в том числе и наиболее стойких, до и после их появления в воде бассейна.

Характеристики

- Высокое содержание активного вещества.

- Уничтожает все типы водорослей, в том числе и наиболее стойкие их виды («черные», «красные», и др.) даже после их появления в воде бассейна. Так же служит эффективной превентивной мерой, предотвращая появление водорослей.

- Содержит медь в комплексно-связанной форме, что позволяет избегать окрашивания покрытий бассейна и волос купающихся.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- Несовместим с P.H.M.B. и любыми иными препаратами на основе соединений меди.

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет уровень pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

###### ПРИ ПОЯВЛЕНИИ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДОРОСЛЕЙ И ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОЧЕНЬ СТОЙКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

Измерить уровень pH воды и,  при необходимости, отрегулировать его на уровне 7.0 – 7.4, в соответствии с применяемым типом регулярной дезинфекции.

При необходимости почистить специальной щеткой места распространения водорослей. Данную процедуру проводить регулярно, если это необходимо.

Влить hth АЛЬГИЦИД ШОК в воду бассейна из расчета ¼ литра на 25 м3. Препарат вливать в отсутствие купальщиков непосредственно в воду бассейна, обеспечив его максимальное распределение по всему периметру. Процедуру проводить при включенной фильтрации, предпочтительно вечером.

Проверить, чтобы фильтрация работала нормально. При наличии большого количества водорослей, оставить фильтрацию работать в режиме 24ч/24 в присутствии препарата hth АЛЬГИЦИД ШОК до полного удаления водорослей.

Если необходимо, удалить остатки водорослей со дна бассейна при помощи ручного пылесоса для бассейнов, поставив фильтрацию в позицию «Слив» или «Waste».

В случае необходимости (при повышенной мутности воды) провести коагуляцию с осаждением образовавшихся хлопьев при помощи препарата hth ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не использовать с другими препаратами на основе меди.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Использование данного препарата не избавляет от необходимости поддерживать дезинфекцию на достаточном уровне (хлор, бром).

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Не проводить шоковой дезинфекции (хлор, активный кислород) за 48 часов до и после применения hth ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Строго придерживаться частоты применения hth ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК (максимум одна обработка каждые 3 месяца): иначе, риск передозировки.

Состав

Безопасность

Содержит триэтаноламин, хлорид алкилбензиламмония и  комплексное соединение на основе меди

C - Едкое вещество

N – Опасно для окружающей среды

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# ЖИДКИЙ КОАГУЛЯНТ ШОК

# (CLARIFIANT CHOC)

230XXX – 04/03/04

Назначение

Очень активный препарат, позволяющий быстро объединить мелкие взвешенные частицы в воде бассейна в более крупные образования и улучшить фильтрацию песочных фильтров.

Характеристики

- Очень сильный осветляющий эффект.

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- На уровне фильтра позволяет связывать микроскопические частицы, такие как споры водорослей, в более крупные, которые затем будут легко удалены благодаря обратной промывке фильтра.

- Увеличивает эффективность песчаных фильтров для чистоты и прозрачности воды бассейне.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и прочими реагентами, применяемыми в бассейне.

- Не изменяет pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

Внимание! hth Жидкий коагулянт шок никогда не должен применяться при фильтрации на диатомных или картриджных фильтрах.

- При включенной фильтрации, влить в скиммер hth Жидкий коагулянт шок из расчета 50 мл на 25 м3. Обработку проводить каждую неделю.

- Оставить фильтрацию включенной на время, предписанное производителем фильтрующего оборудования.

- Постоянно проверяйте давление в фильтре, чтобы оно не было слишком высоким. Связывающее действие hth ЖидкОГО коагулянтА шок может привести к повышению давления в фильтре выше обычного уровня. В таком случае, проведите обратную промывку, а затем споласкивание фильтра, пока давление в фильтре не вернется на нормальный уровень.

Поддерживайте pH воды между 7,0 – 7,4 и дезинфекцию на достаточном уровне.

Содержит хлорид аммония

Состав

Безопасность

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

Назначение

230XXX – 04/03/04

# КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1

(SUPER KLÉRAL)

Не пенящийся препарат, hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 представляет собой идеальное средство дополнительной обработки воды, в не зависимости от типа дезинфекции, применяемого в бассейне  (хлор, бром, P.H.M.B).

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 позволяет оптимизировать очистку воды для придания ей совершенного эстетического вида.

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1, при применении для превентивной обработки, обеспечивает непрерывную борьбу против проблем, порождаемых наиболее частыми нежеланными явлениями:

- Распространение водорослей;

- Тенденция воды к образованию известковых отложений (высокая общая щелочность, высокая температура);

- Присутствие в воде ионов металлов (железо, медь, марганец).

Во всех случаях, препарат может применяться как для превентивной обработки (рекомендуется), так и для решения уже возникших проблем, при условии регулирования дозировки в зависимости от масштаба констатированной проблемы.

Характеристики

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- Очень сильный освещающий эффект.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- В том числе совместим с P.H.M.B.

- Рекомендован к применению в  сочетании с окислителями (эффект синергии).

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 совместим со всеми препаратами для обработки воды и со всеми типами покрытий, применяемых в бассейне.

Препарат hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 необходимо заливать непосредственно в чашу бассейна при включенной фильтрации:

- Профилактика (превентивная обработка): 1/2 литра на 25 м3 каждые 15 дней

- Для устранения проблемы: от 1 до 2 литров на 25 м3 в зависимости от количества водорослей, которые необходимо удалить

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Увеличить дозировку при большом наплыве купающихся, повышенной температуре и обильных осадках.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Удаление минеральных отложений происходит постепенно и дает видимый результат лишь по истечении двух недель. Со временем, покрытие и оборудование бассейна, находящиеся в контакте с водой, отчищаются от налета.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Удаление металлических пятен происходит за счет перевода окисных соединений металлов в комплексные соли. Это постепенный процесс и результат его будет виден лишь по истечении минимум двух недель.

Состав

Содержит хлорид аммония

Безопасность

N – Опасно для окружающей среды

Xi – Вызывает раздражение

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# ФЛОКУЛЯНТ В ТАБЛЕТКАХ

(FLOCULANT PASTILLES)

Назначение

230XXX – 04/03/04

Улучшение фильтрации. Непрерывная флокуляция и борьба против хлораминов и металлов, растворенных в воде общественных бассейнов.

Микроорганизмы, органические вещества (продукты разложения) и неорганические вещества (грязь, глина, металлические частицы), присутствующие в воде во взвешенном или коллоидном состоянии, слишком малы, чтобы быть задержанными песчаным фильтром; флокуляция представляет собой связывание этих частиц в хлопья, которые в последствии могут задерживаться фильтром.

Характеристики

- Быстро растворяется.

- Не образует пыли.

- Совместим с любыми песчаными фильтрами.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- Среднее содержание эквивалента окиси алюминия - около 16 %.

- Содержание нерастворимых веществ обычно ниже 0,1 %.

- Не пенится.

- При случайном проглатывании не оказывает токсичных воздействий.

- Не представляет опасности для окружающей среды.

- Препарат длительного хранения.

Способ применения

Внимание! hth ФЛОКУЛЯНТ В ТАБЛЕТКАХ никогда не должен применяться при фильтрации на диатомных или картриджных фильтрах.

#### РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

hth ФЛОКУЛЯНТ В ТАБЛЕТКАХ должен обязательно помещаться до песчаного фильтра, предпочтительно в сетку префильтра циркуляционного насоса, при соблюдении дневной дозировки 1 таблетка на м3/час  производительности фильтра.

В качестве примера, в бассейне с производительностью фильтрации 100 м3/час (или фильтром диаметром 2 метра со скоростью протока воды через фильтр близкой к 30 м/час) необходимо помещать ежедневно 100 таблеток (что соответствует примерно четырем пригоршням) в сетку префильтра циркуляционного насоса.

#### ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ БАССЕЙНА

Возможно, будет необходимо существенное увеличение дозировки.

Ежедневное потребление составляет примерно:

- в крытом бассейне: 1 г/м3 рециркулируемой воды

- в уличном бассейне с интенсивной загрузкой: 2,5 г/м3 рециркулируемой воды.

Pour une action optimale d’hth Floculant Pastilles, le pH doit se situer entre 7,2 et 7,4.

Состав

Двенадцативодный кристаллогидрат сернокислого алюминия,

минимальное содержание 94 %.

Безопасность

Xi - Вызывает раздражение

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА

(NETTOYANT FILTRE)

Назначение

230XXX – 04/03/04

Ежегодная чистка фильтров в семейных бассейнах и, в период технического обслуживания, в общественных бассейнах.

- Песчаные фильтры: Удаление накипи, ржавчины и вообще всех типов отложений минерального происхождения, образующихся в фильтрующих средах …

- Диатомные и картриджные фильтры: чистка сеток и суппортов.

Характеристики

- Технический очиститель созданный в тесном сотрудничестве с производителями фильтров и оборудования.

- Очень высокое содержание активного вещества.

- Очень эффективен против известковых отложений.

- Слабо испаряющийся состав по сравнению с соляной кислотой.

- Превосходное моющее средство.

- Легко применяется благодаря фиолетовому окрасу.

- Применимо к любым типам классической фильтрации за исключением фильтрации на активированном угле.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

- от 1 до 2 литров для фильтра диаметром меньше 50 см.

- от 2 до 5 литров для фильтра диаметром от 50 см до 1 м.

- от 5 до 20 литров для фильтра диаметром от 1 м до 1,5 м.

- 40 литров для фильтра диаметром от 1,5 м до 2 м и более.

- Повести обратную промывку, а затем споласкивание фильтра.

- Ввести препарат до фильтра (в скиммер, переливной желоб или префильтр) и включить фильтрацию, в течение нескольких секунд, в позицию сполоскание-слив, чтобы распределить препарат в фильтре.

Внимание ! Между тем, наилучшим методом (хотя он и более сложен), является ввод препарата непосредственно в открытый фильтр, предварительно заполненный водой до уровня песка.

- Оставить действовать минимум на пол дня, например, на ночь.

- Проведите обратную промывку и тщательное споласкивание фильтра до исчезновения окраса в контрольном оптическом датчике фильтра (если это возможно).

Диатомные ФИЛЬТРЫ или картриджные фильтры

- В сосуде, позволяющем погрузить ткани и суппорты или картриджи, развести hth ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА из расчета 1 литра на 10 литров воды.

- Оставить действовать минимум на 2 часа, затем очистить и сполоснуть элементы в проточной воде.

Состав

Содержит соляную, фосфорную и муравьиную кислоты.

Безопасность

C – Едкое вещество

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

(CLEAN SURFACE)

Назначение

230XXX – 04/03/04

##### Препарат на основе природных ферментов, позволяющий устранить и предупредить загрязнение ватерлинии (от кремов, лосьонов, различных органических веществ и пр.) в бассейнах или SPA.

##### Удаляет маслянистую пленку с поверхности воды и предотвращает ее образование.

##### Предотвращает образование пены на поверхности воды.

Характеристики

- Природный продукт, на 100% разлагается живыми организмами.

- Не вызывает раздражений.

- Приятный запах.

- Очень высокая скорость действия.

- Необычайная простота в использовании.

- Избавляет от необходимости в постоянных чистках различных частей бассейна (ватерлинии, фильтров и т.п.) благодаря разложению жиров, загрязняющих бассейн.

- При регулярном использовании уменьшает пенообразование в бассейне.

- Совместим с любым фильтрующим оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

Способ применения

#### ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА И РЕГУЛЯРНОЙ ОБРАБОТКЕ

При заполнении бассейна, и затем каждую неделю, вливать hth ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ прямо в бассейн из расчета 1/4 литра на 40 м3  воды.

#### УДАЛЕНИЕ МАСЛЯНИСТОЙ ПЛЕНКИ

- В случае появления маслянистой пленки на водной глади или на внутренних стенках чаши бассейна, влить hth ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ прямо в бассейн из расчета 1/4 литра на 20 м3  воды.

- Повторить операцию и оставить фильтрацию работать в режиме 24ч/24 до исчезновения жировых пленок.

ПРИМЕЧАНИЕ: В течение 48 часов до и после добавления hth ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ не проводить шоковой дезинфекции (хлором или кислородом) в бассейне.

Состав

Содержит природные ферменты.

Безопасность

Xn – Вызывает раздражение

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для фонтанов (FONTAL)

230XXX – 04/03/04

Назначение

Не пенящийся препарат, hth УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для фонтанов особенно подходит для обработки воды в водоемах с неспокойной водой: декоративных фонтанах и бассейнах.

- Защита бассейнов от распространения большинства видов водорослей и образования известковых и минеральных отложений.

- Возвращает прозрачность и чистоту зеленой воде.

Характеристики

- Не пенится в рекомендованных дозах

- Не содержит фосфатов

- Предотвращает образование известковых отложений.

- Предотвращает выпадение в осадок минеральных солей, растворенных в воде.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет уровень pH воды.

- Не представляет опасности в случае непредвиденного присутствия в воде купальщиков.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

Влейте hth УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФОНТАНОВ непосредственно в водоем

#### ЧИСТЫЕ ФОНТАНЫ или БАССЕЙНЫ

- При заполнении: 2 литра на 5 м3 воды.

- Превентивная обработка:

холодный сезон: 1 литр  на 5 м3 воды, каждые два месяца.

жаркий сезон: 1 литр на 5 м3 воды, каждый месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых отложений (общая жесткость > 300 мг/л CaCO3), увеличьте дозировку в 1,5 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В случае повышенной температуры или обильных осадков умеренно увеличьте дозировку.

#### БОРЬБА С ЗЕЛЕНОЙ ВОДОЙ

- Прозрачная вода с зеленоватым оттенком: 2 литра на 5 м3 воды.

- Зеленая вода: слейте воду из водоема,  тщательно очистите внутреннюю поверхность бассейна, смочив ее перед заполнением hth УНИВЕРСАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ФОНТАНОВ.

Состав

Безопасность

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

Содержит хлорид аммония

# ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ для бассейна (BANISOL EXTRA)

230XXX – 04/03/04

Назначение

Удаление накипи, ржавчины и вообще всех типов отложений минерального происхождения в рамках интенсивной или периодической чистки поверхностей внутри и вокруг чаши бассейна, санузлов, …

Характеристики

- Технический очиститель созданный в тесном сотрудничестве с производителями герметичных покрытий для бассейнов: облицовочной плитки, лайнера, полиэстера, …

- Очень высокое содержание активного вещества.

- Слабо испаряющийся состав по сравнению с соляной кислотой.

- Превосходное моющее средство.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

- По возможности, смочите водой обрабатываемые поверхности.

- Нанесите hth ОЧИСТИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ НАЛЕТОВ в чистом виде, либо разведите в пропорции 1 литр на 30 литров воды, в зависимости от стойкости удаляемого налета.

- Оставьте действовать в течение 5 - 10 минут.

- При необходимости потрите щеткой очищаемые поверхности.

- Сполосните большим количеством воды.

- Для удаления стойких пятен повторите операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При разбавлении всегда добавляйте препарат в воду, и никогда наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: При интенсивной чистке избегайте использования щеток с синтетическим ворсом.

Состав

Безопасность

Содержит соляную, фосфорную и муравьиную кислоты.

C – Едкое вещество

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# ОЧИСТИТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

# для помещений (L 420)

Назначение

230XXX – 04/03/04

Удаление следов грязи, жира и всевозможных пятен с любых моющихся поверхностей, в рамках интенсивной или периодической обработки.

Бактерицидное действие в соответствии с нормой NF EN 1040.

Эффективен против следующих штаммов бактерий: pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, salmonella paratyphique B, proteus rettgeri, serratia marcescens, yersinia enterocolitica.

Терпеновые производные, входящие в состав данного препарата, принадлежат списку безвредных ароматических веществ.  Если препарат используется для обработки материалов, которые могут находиться в контакте с продуктами питания, то споласкивание водой обязательно.

Характеристики

- Превосходное моющее средство для маслянистых и жирных поверхностей; усиленная формула.

- Высокое содержание активных веществ; компоненты растительного происхождения, разлагаемые животными организмами в более чем на 90%.

- Устойчивый приятный запах хвойных ароматизаторов; усиленная формула.

- Идеальное средство для всех моющихся поверхностей: облицовочная плитка, пластик, дерево, стекло, …

- Не вызывает коррозии. Не оказывает агрессивного воздействия ни на какие строительные материалы.

- Хорошо растворяется в воде.

- Пенообразование незначительное; может применяться в автоматических уборочных аппаратах.

- Легко распределяется по поверхности; быстро сохнет не оставляя следов, что позволяет значительно экономить время.

- Не требует споласкивания при применении в стандартных  концентрациях; придает блеск, при этом, не делая поверхность скользкой.

- Минимальное загрязнение полов в случае повторных передозировок; улучшенная формула.

- В рекомендованных концентрациях не представляет опасности для окружающей среды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

- Ручное применение: нанести 1 - 2%-ый раствор (100 - 200 мл препарата на 10 литров воды), в зависимости от степени загрязнения, на обрабатываемую поверхность. Оставить действовать в течение 5 - 10 минут, затем удалить  оставшуюся жидкость скребком.

- Автоматическое применение: нанести 0,5 - 1%-ый раствор (50 - 100 мл препарата на 10 литров воды), в зависимости от степени загрязнения, на обрабатываемую поверхность.

- На трудно удаляемые пятна препарат можно наносить не разбавляя.

- При необходимости, потрите щеткой старую въевшуюся грязь.

- Если продукт используется в концентрации выше 5 % (более 500 мл препарата на 10 литров воды), обработанную поверхность рекомендуется споласкивать.

- Для удаления стойких пятен повторить операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Теплая вода усиливает действие препарата.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для оптимального действия против бактерий hth ОЧИСТИТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ должен применяться, по крайней мере, один раз в день

Состав

Среди прочих компонентов содержит менее 5 %: не ионные ПАВ, анионные ПАВ, ЭДТК.

Безопасность

Xi - Вызывает раздражение

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

# СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

## (SÉQUESTRANT MÉTAUX POUDRE)

230XXX – 04/03/04

Назначение

Эффективное средство для удаления из воды бассейна ионов различных металлов.

Предотвращает образование минеральных отложений, в особенности на основе железа, меди и марганца, в чаше  бассейна.

Характеристики

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- Не содержит фосфатов.

- В том числе, предотвращает образование известкового налета.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАССЕЙНА ВОДОЙ

До ударного хлорирования засыпать препарат непосредственно в чашу бассейна при включенной фильтрации напротив возвратных форсунок. Рассчитывать 1 кг препарата на объем 50 м3.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

По мере добавления свежей воды вносить препарат  исходя из той же пропорции: 1 кг на 50 м3 свежей воды. Операцию проводить регулярно, например, еженедельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При концентрации металла в воде больше 1,5 мг/л рекомендуется удвоить дозу.

Состав

Безопасность

Этилендиаминтетраацетат натрия

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.

Xn – Ядовитое вещество