АКТИВАТОР BAQUACIL

Применение

АКТИВАТОР BAQUACIL позволяет проводить очистку воды с помощью многофункциональных таблеток BAQUACIL С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ таким образом способствуя лучшей дезинфекции и предотвращению образования водорослей в бассейне.

Характеристики:

- Жидкость не образует пены при соблюдении рекомендуемой дозировки для бассейнов, поэтому она особенно рекомендуется для очистки воды в бассейнах с трассой спуска, искусственно создаваемым встречным потоком и распылением…

- Ярко выраженный осветляющий эффект

- Полное растворение средства - очень легко и быстро

- Не содержит меди или солей металлов

- Совместим с любым фильтровальным оборудования

- В растворённом состоянии совместим с дезинфектантами и дополнительными средствами очистки, применяемыми в бассейне

- Высокая эффективность в не зависимости от коэффициента pH очищаемой воды

- Не изменяет коэффициент pH очищаемой воды

- Средство можно хранить длительное время в концентрированном виде при температуре ниже 40ºС.

Инструкция по эксплуатации:

- При необходимости поддержания уровня pH в пределах от 7.0 до 7.4, используйте средства для уменьшения или повышения коэффициента pH

- Положите двухсотграммовые таблетки BAQUACIL различного назначения с активным кислородом, как указано в техническом паспорте или на этикетке

- Налейте в бассейн 300 мл активатора Baquacil на 15 м3 воды, предварительно запустив процесс фильтрации. Во время данной процедуры в бассейне не должно находиться людей.

Еженедельное обслуживание:

- При необходимости поддержания уровня pH в пределах от 7.0 до 7.4, используйте средства для уменьшения или повышения коэффициента pH

- Положите двухсотграммовые таблетки BAQUACIL различного назначения с активным кислородом, как указано в техническом паспорте или на этикетке

- Добавьте в бассейн 150 мл активатора Baquacil на 15 м3 воды, предварительно запустив процесс фильтрации. Во время данной процедуры в бассейне не должно находиться людей.

Внимание! В случае длительного отсутствия, увеличьте количество средства (например: в случае одномесячного отсутствия, добавьте 600 мл активатора Baquacil на 15 м3 воды).

Очистка застоявшейся воды с водорослями:

- При необходимости, очистите щёткой места, покрытые водорослями (стенки, лестницы, ступеньки, скиммеры, игрушки и пр.)

- При необходимости поддержания уровня pH в пределах от 7.0 до 7.4, используйте средства для уменьшения или повышения коэффициента pH

- Добавьте ½ литра концентрата Baquacil, предотвращающего развития водорослей, на 20 м3 воды, предварительно запустив процесс фильтрации до исчезновения проблемы (от 24 до 48 часов) (см. технический паспорт или этикетку). Во время данной процедуры в бассейне не должно находиться людей.

- При чрезмерном росте водорослей и/или мутной воде, используйте также осветляющую жидкость.

Внимание! Не смешивайте средства между собой в концентрированном виде.

Состав:

Содержит четверичный хлорид аммония в полимеризованном виде

Предупреждающие знаки:

N – Опасно для окружающей среды, Xi – Раздражающий эффект

Внимание! Данное средство представляет опасность для здоровья и окружающей среды; см. карточку с данными по безопасности (для различных представителей распределительной системы) и следуйте рекомендациям по использованию и надписям о возможных рисках и мерах безопасности, указанных на упаковке.

‘Arch Water Products’, France, BP 219 – 37402 Amboise Cedex

Телефон: 02 47 23 43 00, Факс: 02 47 23 12 21

Переводчик: Алексеев В. Г.

26.10.09, 3380 знаков