ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# ЦИЛИНДРЫ 300 гр.

Коды производителя

H800071H2, Н800043H2

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковка по 1,8 и 4,8 кг

Свойства

- Цилиндры по 300 гр. в пленочной обертке растворяются медленно.

- Хлор высвобождается более равномерно и медленно,  чем в таких же таблетках без пленочной обертки; процесс сравним с растворением таблеток со стабилизированным хлором.

- Благодаря пластиковой оболочке, исключается прямой контакт с хлором.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применяется при включенном фильтре

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

При регулярной обработке помещать в скиммер(ы) из расчета 1 цилиндр на 20 куб. м. воды, при условии, что скиммер(ы) не содержат стабилизированного хлора. Вслед за этим (примерно каждые 4-5 дней) добавлять цилиндры таким образом, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 2 мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Идеальное содержание стабилизатора – в пределах от 25 до 50 мг/л.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

При регулярной обработке использовать автоматический дозатор, при условии, что в нем нет стабилизированного хлора. Наполнить его цилиндрами из такого расчета, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 0,4 – 1,4  мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…).

Если вода в бассейне стабилизирована, содержание активного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

При любых обстоятельствах следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его в пределах от 7.0 до 7.4.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать прямого контакта цилиндров с виниловой облицовкой (пленка)

- Не смешивать в твердом состоянии хлор без стабилизатора: hth Цилиндры 300 гр. (красная этикетка: гипохлорит кальция) со стабилизированным хлором  (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия).

О – Поддерживает горение

С - Вызывает коррозию и ожоги

N - Опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21