ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Назначение

230XXX – 04/03/04

Ежегодная чистка фильтров в семейных бассейнах и, в период технического обслуживания, в общественных бассейнах.

- Песчаные фильтры: Удаление накипи, ржавчины и вообще всех типов отложений минерального происхождения, образующихся в фильтрующих средах …

- Диатомные и картриджные фильтры: чистка сеток и суппортов.

Характеристики

- Технический очиститель созданный в тесном сотрудничестве с производителями фильтров и оборудования.

- Очень высокое содержание активного вещества.

- Очень эффективен против известковых отложений.

- Слабо испаряющийся состав по сравнению с соляной кислотой.

- Превосходное моющее средство.

- Легко применяется благодаря фиолетовому окрасу.

- Применимо к любым типам классической фильтрации за исключением фильтрации на активированном угле.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР

- от 1 до 2 литров для фильтра диаметром меньше 50 см.

- от 2 до 5 литров для фильтра диаметром от 50 см до 1 м.

- от 5 до 20 литров для фильтра диаметром от 1 м до 1,5 м.

- 40 литров для фильтра диаметром от 1,5 м до 2 м и более.

- Повести обратную промывку, а затем споласкивание фильтра.

- Ввести препарат до фильтра (в скиммер, переливной желоб или префильтр) и включить фильтрацию, в течение нескольких секунд, в позицию сполоскание-слив, чтобы распределить препарат в фильтре.

Внимание ! Между тем, наилучшим методом (хотя он и более сложен), является ввод препарата непосредственно в открытый фильтр, предварительно заполненный водой до уровня песка.

- Оставить действовать минимум на пол дня, например, на ночь.

- Проведите обратную промывку и тщательное споласкивание фильтра до исчезновения окраса в контрольном оптическом датчике фильтра (если это возможно).

Диатомные ФИЛЬТРЫ или картриджные фильтры

- В сосуде, позволяющем погрузить ткани и суппорты или картриджи, развести hth ОЧИСТИТЕЛЬ ФИЛЬТРА из расчета 1 литра на 10 литров воды.

- Оставить действовать минимум на 2 часа, затем очистить и сполоснуть элементы в проточной воде.

Состав

Содержит соляную, фосфорную и муравьиную кислоты.

Безопасность

C – Едкое вещество

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.