ДЕЗИНФЕКЦИЯ БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА

Название

# ПАСТИЛКИ ХЛОРА 7 гр.

Коды производителя

H800029H2, H800028

Состав

Содержит водный гипохлорит кальция, нестабилизированный хлор.

Фасовка: упаковки по 25 и 45 кг

Свойства

- Пастилки примерно по 7 гр. растворяются быстро.

- Формула содержит устойчивое по отношению к хлору средство от известковых налетов.

- При использовании не образует пыли.

- Среднее содержание свободного хлора – около 69%.

- Полностью исключено присутствие изоциануровой кислоты (стабилизатор).

- Совместим с любыми фильтровальными установками.

Назначение

Уничтожают в воде бактерии, вирусы и грибки

Служат заправкой для hth Дозатора Easiflo

Способ применения

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

hth  Пастилки хлора 7 гр. помещать в скиммер(ы) из расчета 2 пастилки на 10 куб. м. воды, при условии, что скиммер(ы) не содержат стабилизированного хлора. Вслед за этим (примерно каждые 4-5 дней) добавлять пастилки таким образом, чтобы содержание свободного хлора удерживалось на уровне 1 мг/л (определять с помощью таблеток DPD1).

Ежедневное потребление препарата – от 150 до 200 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…), но потребление может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Идеальное содержание стабилизатора – в пределах от 25 до 50 мг/л.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

hth  Пастилки хлора 7 гр. предпочтительно вносить с помощью Дозатора Easiflo (см. прилагаемую схему) или использовать дозирующий насос с распределительным баком. Дозатор Easiflo предпочтительнее, поскольку вмещает 15 кг препарата и обеспечивает более длительную автономность процесса, в то время как  распределительный бак может вместить только 1 – 1,5 кг. hth  Пастилок хлора 7 гр.

Ежедневное потребление препарата – от 0,5 до 1,0 кг. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…). Потребление препарата может быть сокращено добавкой стабилизатора, особенно в открытых бассейнах.

Следует постоянно контролировать содержание активного хлора, поддерживая его в пределах от 0,4 до 1,4мг/л. Если вода в бассейне стабилизирована, содержание свободного хлора следует поддерживать как минимум на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

Уровень рН всегда должен быть в пределах от 7.0 до 7.4.

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Вызывает ожоги.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- Одевать соответствующую защитную одежду, перчатки и маску для защиты глаз и лица.

- При несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (при наличии этикетки показать ее врачу).

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

О – поддерживает горение

С - вызывает коррозию и ожоги

N - опасно для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить под замком, в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Название и адрес предприятия

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21