ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Название

# БРИКЕТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ХЛОРА 250 гр.

Коды производителя

C800530H2, C800533H2, C800536H2

Состав

Содержит трихлоризоциануровую кислоту.

Фасовка: упаковки по 1,25 и 5 кг

Свойства

- Брикеты по 250 гр. растворяются медленно, без остатка.

- Среднее содержание свободного хлора – около 90%.

- Благодаря повышенной стабилизации, препятствуют разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного света.

- Совместимы с любыми фильтровальными установками.

- Пригодны для любой воды, в том числе для очень жесткой.

Назначение

Регулярная обработка:

Уничтожает в воде бактерии, вирусы и грибки

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В СЕМЕЙНЫХ БАССЕЙНАХ

Один hth  Брикет стабилизированного хлора 250 гр.  на 25 куб. м. воды, каждые 7–10 дней, с помещением в скиммер или в поплавок-дозатор.

Постоянно поддерживать содержание свободного хлора на уровне как минимум 2 мг/л (контроль с помощью таблеток DPD 1).

Следует регулярно контролировать рН, чтобы поддерживать его уровень в пределах от 7.0 до 7.4, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л .

В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНАХ

Наполнить хлором установку автоматического дозирования. Как правило, такая установка обеспечивает хлорирование в течение одной – двух недель. Ежедневное потребление препарата – примерно 400 гр. на 100 куб. м. воды в зависимости от количества купающихся, освещенности солнцем и волнения воды (горки, противоток…).

Содержание свободного хлора следует постоянно поддерживать на уровне 2 мг/л, а содержание стабилизатора не должно превышать 75 мг/л (идеально: от 25 до 50 мг/л).

При зеленой или мутной воде применять hth Пастилки быстрого стабилизированного хлора  (стабилизированный хлор – синяя этикетка трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия) или hth Порошок-шок,  hth Хлор в гранулах нестабилизированный хлор – красная этикетка: гипохлорит кальция).

Рекомендации по безопасности

- Способствует воспламенению горючих материалов.

- В случае попадания в организм оказывает вредное воздействие.

- При контакте с кислотой выделяет токсичный газ.

- Раздражает глаза и дыхательные пути.

- Крайне токсичен для обитающих в воде организмов.

- Предохранять упаковку от влажности.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- В случае пожара и/или взрыва не вдыхать образующийся дым.

- В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

- Уничтожать остатки препарата и его упаковку как опасные отходы.

- Избегать выброса в окружающую среду. Следовать специальным инструкциям по безопасности.

- Добавлять не воду в хлор, а хлор в воду.

- Не допускать непосредственного контакта брикетов с виниловой облицовкой (пленка)

О – Поддерживает горение

Xn –Оказывает вредное воздействие

N - Опасен для окружающей среды

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- Длительное хранение – в сухом месте при температуре не выше 40°C.

Взаимодействие с другими продуктами

Внимание: Не смешивать разные препараты в твердом состоянии и не растворять их в одном и том же сосуде.

Внимание: Не использовать в сочетании с другими препаратами, т. к. возможно выделение опасных газов (хлора).

Внимание: Не смешивать в твердом состоянии hth Брикеты стабилизированного хлора 250 гр. (синяя этикетка: трихлоризоциануровая кислота или двуводный дихлоризоцианурат натрия) с хлором без стабилизатора (красная этикетка: гипохлорит кальция).

Название и адрес производителя

Arch Water Products France

BP 219 -  37402 Amboise Cedex

FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Тел.: +33.2.47.23.43.00,  факс: +33.2.47.23.12.21